ФО-П  Склярова Інеса Володимирівна

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Замовник:  Сілецька сільська рада

Угода: № 28/17                                                                             примірник № _____

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

з метою розміщення житлової забудови

в присілку Заболотня вул. Незалежності

у селі Сілець

Фізична особа – підприємець,

головний архітектор проекту  ………………………… Склярова І. В.

Кваліфікаційний сертифікат:    серія АА № 000716

Львів  –  2017

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

І.  Пояснювальна записка.

ІІ.  Графічні матеріали.

І.  Зміст пояснювальної записки

Вступ  .…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 1

1. Містобудівні умови ……………………………………………………………………………………………………………….  2

2. Природні умови  …………………………………………………………….……………………………………….…………….  2

3. Оцінка існуючої ситуації ………………………………………………………………………………………………………..  3

4. Основні принципи планування та забудови території  ……………………………………………………….. 4

5. Житлова забудова та розселення  …………………………..……………………………………………………………  5

6. Система обслуговування  ………………………………………………………………………………………………………  5

7. Інші об’єкти  …………………………………………………………………………………………………………………………..  6

8.  Вулична мережа і транспортне обслуговування  .…………………………………………………………..…… 6

9. Інженерне забезпечення  …………………………………………………………………………………………………….… 6

10. Інженерна підготовка та інженерний захист території …….…………………………………….…………. 8

11. Екологічні вимоги та пропозиції благоустрою ………….………………………………………………….……. 8

12. Заходи з реалізації рішень ДПТ ……………………………………………………………………………………...….. 8

13. Переважні, супутні і допустимі види використання території …………………….………….……….… 9

14. Містобудівні умови та обмеження  …………………………………………………………………………………..  10

15. Основні техніко-економічні показники …..………………………………………………………………………… 12

16. Орієнтовні об’єми і вартості зовнішніх інженерних мереж і споруд  …………………………………… 12

17. Додатки (документи, вихідні дані) …..……….………………………………………………………………………. 13

ІІ.  Перелік графічних матеріалів:

- Схема розташування території у планувальній структурі села

(фрагмент генплану с. Сілець), м 1:10 000                                                                          -  лист № 1;

-  План існуючого використання території, опорний план.

Схема планувальних обмежень,  м 1:2 000                                                                        -  лист № 2;

- Проектний план (основне креслення), м 1:1 000                                                               -  лист № 3;

- План червоних ліній, м 1:2 000                                                                                               -  лист № 4;

- Схема організації руху транспорту і пішоходів, м 1:2 000.

Поперечні профілі вулиць,   м 1:200                                                                                      -  лист № 5;

- Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, м 1:2000     -  лист № 6;

- Схема інженерних мереж і споруд,  м 1:2 000                                                                    -  лист № 7.

ВСТУП

Детальний план території (ДПТ) кварталу житлової забудови садибного типу в присілку Заболотня вул. Незалежності у селі Сілець Сокальського району розроблений на замовлення Сілецької сільської ради.

Проект ДПТ розроблений на підставі наступних документів та вихідних даних:

1. Рішення Сілецької сільської ради  № 399 від 26.10.2017 року про виготовлення детального плану території  під розміщення житлової забудови  в селі Сілець присілок Заболотня вул. Незалежності.

2. Завдання на розроблення ДПТ.

3. Топографічна зйомка земельної ділянки  масштабу 1: 500, виконана ПП «Земельно-кадастрове бюро» (м. Сокаль, 2017 р.).

Проектна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами:

– Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

– Земельний Кодекс України,

– ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території",

– ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень",

– ДБН Б.2.4-1-94  " Планування і забудова сільських поселень",

–  ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів".

– ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

▲      Проектні рішення даного ДПТ базуються на рішеннях і пропозиціях Генерального плану с. Сілець, розробленого ДП ДІПМ "Містопроект" (м. Львів) і затвердженого у 2017 р..

- МІСТОБУДІВНІ УМОВИ

Територія, на якій передбачається розміщення індивідуальної житлової забудови, знаходиться в південній частині села Сілець в присілку Заболотня (див. лист № 1).

Проектом ДПТ охоплено територію площею приблизно 19,57 га, яка із західної сторони примикає до регіональної автодороги Р-15, з північної сторін - до ділянок існуючої індивідуальної житлової забудови, зі східної сторони – річкою Болотня, яка є лівою притокою річки Рата.

Під’їзд до території здійснюється від автодороги Р-15 Жовква – Ковель по ґрунтовій дорозі.

Відстань від центральної частини села (перехрестя автодоріг) до проектованої території становить 2 км і більше.

Проектована територія є потенційно привабливою для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови.

Генеральним планом села Сілець дана територія передбачена для розміщення індивідуальної житлової забудови. Головним завданням ДПТ є деталізація планувальної структури та типу забудови на проектованій території у відповідності до рішень генплану села.

Соціально-економічні умови

Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, зокрема, це стосується і надання земельних ділянок

З метою надання земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову для мешканців села і учасників АТО, що регламентується законодавством України, Сілецькою сільською радою було прийнято відповідне рішення.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ

Рельєф

Загальний ухил рельєфу даної території спостерігається в східному напрямку. Перепад відміток в межах території проектування становить орієнтовно 4 м (з 198 м до 194 м).

Клімат

Клімат району помірно-континентальний, вологий.

Найхолодніші місяці – січень із середньомісячною температурою повітря –4оС. Абсолютна мінімальна температура повітря, як правило, у січні - лютому і становить – 34оС, середня температура найбільш холодної п’ятиденки – 20оС.

Середня температура опалювального сезону становить – 0,2 оС, а його тривалість 191 доба. Глибина промерзання грунту досягає  80 см, максимально - 108 см.

Найтепліший місяць - липень із середньомісячною температурою повітря +18оС. Абсолютна максимальна температура повітря становить +36оС.

Сума атмосферних опадів за рік в середньому складає 610 мм. Основна кількість опадів (~75 %) випадає в теплий період року.

Переважаючими напрямками вітру є: взимку – західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні.

Гідрогеологічні умови

В селі Сілець розвинені водоносні горизонти в усіх відкладах.

В даній місцевості розповсюджений четвертинний водоносний горизонт, який залягає на глибинах від 1 до 3,5 м.

Рівневий режим грунтових вод відзначається сезонною непостійністю і залежить від метеорологічних факторів і режиму річок Болотня та Рата.

Геологічні умови

В геологічній будові району села Сілець приймають участь осадові породи кам’яновугільного, юрського, верхньокрейдяного, третинного та четвертинного віку.

Кам’яновугільні відклади представлені пісковиками та глинистими сланцями, глинистими вапняками, прошарками і пластами вугілля, залягають на глибинах від 250 до 500 м.

Вище залягають верхньокрейдові відклади потужністю 200-300 м. Вони представлені мергелистими вапняками з прошарками мергелястих глин, окремненими вапняками, пісковиками, глинами та конгломератами.

Третинні відклади залягають над верхньокрейдяними породами, представлені глинами з прошарками   пісковиків.

З поверхні землі повсюдно розповсюджені четвертинні породи, які представлені перешаруванням водонасичених пісків, супісків і суглинків потужністю 8-10 м, а в заплаві р. Рати пісками замуленими, з прошарками торфів і торфами потужністю 2-6 м.

Інженерно-геологічні умови

Враховуючи порушення території села Сілець підземними гірничими роботами в інженерно-геологічному відношенні територію ДПТ можна відноситься до малосприятливої категорії для забудови - це ділянки з ухилом поверхні землі від 0,5 до 8 %, рівнем підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі, складені супісками, пісками з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2.

Сейсмічність району 6 балів.

Наведена інженерно-геологічна характеристика є узагальненою, тому під пропонований об’єкт будівництва необхідно попередньо виконувати інженерно-геологічні вишукування.

▲   Крім того, у зв’язку з тим, що територія села повністю знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обґрунтування.

3.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Стан навколишнього середовища

Проектована територія добре інсолюється, має сприятливі санітарно-гігієнічні та природні умови, до району техногенної небезпеки не належить.

Використання території

На території в межах ДПТ наявні дві розпайовані ділянки, площею 2 га і 1,98 га.

Більша частина даної території вільна від забудови і не використовується.

Характеристика будівель

В межах ДПТ будівлі і споруди відсутні.

Характеристика будівель

В межах ДПТ будівлі і споруди відсутні.

Характеристика об`єктів культурної спадщини

На території проектування об`єкти культурної спадщини відсутні.

Характеристика інженерного обладнання

Існуюча забудова присілку Заболотня забезпечена водопостачанням, газопостачанням та електропостачанням. Централізоване водовідведення відсутнє.

В північній частині території ДПТ проходить повітряна лінія електропередач (ЛЕП) напругою 6 кВ. Вздовж автодороги Р-15 прокладений кабель зв’язку ВОК ОК 13-13. Інші інженерні комунікації відсутні.

Характеристика транспорту

Транспортний доступ до території ДП здійснюється від автотраси Р-15 Жовква-Червоноград-Ковель, від якої під’їзд до проектованої території здійснюється по грунтовій дорозі.

Характеристика озеленення і благоустрою

На території проектування в північній її частині наявні сосни, інші зелені насадження відсутні. Дана територія в цілому потребує комплексного облаштування та формування благоустрою. Під’їзди та підходи до території потребують впорядкування з вирівнюванням проїзної частини.

Характеристика планувальних обмежень

Основним планувальним обмеженням є санітарно-захисна зона від регіональної автодороги Р-15 Жовква – Ковель. За матеріалами генплану с. Сілець розрахункова зона забруднення атмосфери автотранспортом по даній автодорозі становить ~ 25 м, на перспективу очікується збільшення до 45 м. Враховуючи це, генпланом по даній автодорозі передбачено встановлення лінії забудови для житла на відстані 50 м  від краю проїзної частини, що перевищує розрахункову зону забруднення.

Крім того, до планувальних обмежень на території ДПТ відносяться наступні:

- прибережна захисна смуга від р. Болотні  – 25 м;

- охоронна зона повітряної ЛЕП-10 кВ – 10 м  по горизонталі від проекцій крайніх проводів в кожну сторону, мінімальна відстань до найближчих частин будинків і споруд – 2 м;

- від кабеля зв’язку (ДБН 360-92**, дод. 8.1):

- до фундаментів будівель і споруд – 0,6 м,

- до фундаментів огорож – 0,5 м,

- до проїзної частини дороги – 1,5 м.

- від стовбурів дерев (по осі) до зовнішніх стін будівель і споруд, об’єктів інженерного благоустрою – 5 м  (ДБН 360-92**, табл. 5.2).

При проектуванні кварталу необхідно також врахувати:

-  червоні лінії проектованих вулиць, проїздів;

- нормативні розриви між житловими будинками і нежитловими будівлями;

- зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН 360-92**, дод. 8.1, табл. 1);

Інші планувальні обмеження на території ДП відсутні.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, закладених у генеральному плані села, і направлені на формування нового, комфортного для мешканців, середовища. При цьому враховано:

- місце розташування проектної території в системі сформованих утворень села;

- природні умови та планувальні обмеження;

- існуюча інженерно-транспортна інфраструктура;

- побажання замовника – Сілецької сільської ради.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції проектованого кварталу враховано існуючу межу села та наявність приватизованих ділянок.

Планувальна структура

Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, з метою ефективного використання території проектом ДПТ передбачається:

- Розміщення індивідуальної житлової забудови.

- Розміщення майданчиків для ігор дітей та відпочинку дорослих.

- Розвиток вуличної мережі.

- Створення інженерної інфраструктури.

- Резервування ділянок для розміщення об’єктів обслуговування.

- Формування благоустрою.

Функціональне зонування

На проектованій території формуватиметься квартал сельбищної зони, що включатиме ділянки проектованої житлової забудови, майданчики для ігор дітей та відпочинку дорослих,  а також вулиці,  проїзди,  автостоянки тощо.

Для залучення інвестицій передбачається резервування ділянок для розміщення об’єктів обслуговування, комерції, підприємництва, придорожнього сервісу тощо.

В межах ДПТ передбачаються облаштування комунально-господарських майданчиків.

Структура забудови та архітектурна композиція

В житловому кварталі пропонується розміщення індивідуальних житлових будинків з ділянками, площею 0,194 – 0,199 га. Параметри ділянок прийняті виходячи з умов оптимального розташування окремостоячих садибних будинків.

При будівництві індивідуальних житлових будинків на наступних стадіях проектування необхідно врахувати наступне:

- забезпечення нормативного режиму інсоляції в житлових приміщеннях;

- дотримання нормативних вимог щодо побутових і протипожежних розривів між будинками і спорудами;

- організацію зручних під’їздів до кожного з будинків.

Проектом ДПТ передбачено формування зручної вуличної мережі та благоустрою проектованого кварталу. В південній  частині кварталу, поблизу джерела пропонується розмістити майданчик для ігор дітей та відпочинку дорослих.

Розміщення об’єктів обслуговування, комерції та підприємництва передбачається вздовж автодороги Р-15.

5. ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ТА РОЗСЕЛЕННЯ

Забудова проектованого житлового кварталу передбачається індивідуальними 1-2 поверховими будинками, розрахованими на 1 сім’ю кожен.

Всього в межах проектованої території пропонується розмістити 41 будинок. Площа садибної ділянки під кожний будинок прийнята виходячи з планувальних рішень і складає до 0,2 га.

Орієнтовна кількість мешканців проектованого житлового кварталу складатиме:

41 сім’я × 3 (коеф. сімейності) ≈ 123 особи.

6. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Потреба нового житлового кварталу з населенням орієнтовно 123 мешканці  в основних об’єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згідно п. 3.16 табл. 3.2. та п. 7.43 ДБН 360-92**) приводиться в табл. 1.

Поруч із житловим кварталом передбачається резервування ділянок для об’єктів обслуговування, конкретизація яких буде визначена при наявності інвесторів.

Табл.1

| № | Найменування | Нормативи | Необхідно по нормі | Пропонується ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об'єкти обслуговування | Нормативна кількість місць на 1000 ос. населення | місць | місць |
| 1 | Школи | 110 | 14 | * |
| 2 | Дитячі дошкільні заклади | 23 | 3 | * |
|  | Майданчики | питомі розміри, м2 на 1 особу | м2 | м2 |
| 3 | Ігрові для дітей дошкільного віку | 0,7 | 87 | 927 |
| 4 | Для відпочинку дорослих | 0,1 | 13 |  |
| 5 | Для занять фізкультурою | 0,2 | 45 |  |
| 6 | Для господарських цілей | 0,3 | 37 | 40 |
| 7 | Для стоянки автомашин | 0,8 | 100 (4 маш.місця) | 6 маш.місць |

Примітка:  * - мешканці проектованої житлової забудови користуватимуться існуючою мережею  закладів освіти та дошкільного виховання села.

7. ІНШІ ОБ’ЄКТИ

В межах території ДП передбачається розташування об’єктів комунально-господарського призначення. Для цього проектом пропонується резервування окремих ділянок (див. лист № 3).

8. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В проектованому кварталі пропонується організація оптимальної вуличної мережі, враховуючи існуючі проїзди до існуючої забудови та наявні дороги. Використання житлових вулиць та проїздів передбачається переважно для руху індивідуальних автомобілів та спецтранспорту (автомобілі пожежної охорони, швидкої допомоги, обслуговування інженерних мереж, вивозу сміття і т.п.).

Ширина вулиць з двосмуговими проїздами приймається не менше 15 м в червоних лініях, проїзної частини – 5,5-6 м. Ширина односмугових проїздів в червоних лініях передбачається 10 м, проїзної частини – 3,5 м, при умові влаштування роз’їзних майданчиків завширшки 6 м і довжиною 15 м на відстані не більше 75 м між роз’їздами, згідно з вимогами ДБН 360-92**, п. 3.11*.

На території кварталу пропонується розміщення гостьової автостоянки на 6-7 машино-місць. Конкретні місця та місткість їх визначається на наступних стадіях проектування згідно нормативних вимог.

Постійне зберігання індивідуальних автомобілів мешканців нової забудови планується на садибних ділянках.

В проектованому кварталі пропонується облаштування пішохідної мережі, вздовж вулиць необхідно влаштування тротуарів шириною 1-1,5 м.

9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інженерне забезпечення проектованої забудови на території ДП передбачається від інженерних мереж села згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Орієнтовні обсяги водоспоживання, водовідведення та енергозабезпечення приведені в таблиці техніко-економічних показників.

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на подальший стадії проектування.

Водопостачання

Водозабезпечення проектованої забудови передбачається від сільської водопровідної мережі. Зовнішня мережа передбачається в межах червоних ліній вулиць, проїздів і під’їздів до будинків. В місцях під’єднання нових будинків до вуличної мережі передбачаються пристрої для відключення вводів. Облік витрат води - внутрішньобудинковими лічильниками.

Для проектованої забудови норми витрат води приймаються у відповідності до діючих нормативних вимог. Обсяг витрат води на господарсько-питні потреби мешканців приймаються з розрахунку: 123 ос. × 200 л/ос. = 24,6 м3/добу.

Для утримання домашніх тварин в кількості 41 гол. ВРХ (з розрахунку 1 гол. ВРХ на 2 садиби) передбачається приблизно 2 м3/добу.

Для об’єктів обслуговування, комерції та підприємництва (резерв) приймається приблизно 5 м3/добу.

Разом, враховуючи необлічені витрати (до 5 %), сумарне питоме водоспоживання кварталу забудови складатиме орієнтовно: 24,6 + 2+ 3 + 1,5 = 31,1м3/добу.

Для перспективної забудови та інших об’єктів витрати води будуть визначені при подальшому проектуванні.

Для поливання зелених насаджень на ділянках і зрошування пропонується використання води з індивідуальних колодязів. Для цього необхідний обсяг води становитиме з розрахунку:

123 × 40 л/ос. = 4,9  м3/добу.

Пожежогасіння

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від гідрантів, що встановлюються на сільській кільцевій водопровідній мережі. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становитиме 5 л/сек.

Водовідведення

Витрати господарсько-побутових стоків від проектованої забудови складатимуть ~ 29,5м3/добу. Для відведення госппобутових стоків від проектованого житлового кварталу ДПТ пропонується розміщення локальних малих каналізаційно-очисних споруд (КОС) глибокої очистки на ділянці в найнижчому місці. Санітарна-захисна зона від малих КОС продуктивністю 30 м3/добу попередньо приймається 50 м.

Внутрішньоквартальна самопливна каналізація прокладається підземно, в основному, в межах червоних ліній вулиць та проїздів, крім того передбачаються колодязі для приймання стоків від ділянок індивідуальної забудови і оглядові колодязі.

При будівництві централізованої каналізації в селі Сілець каналізаційну мережу забудови проектованого кварталу пропонується підключити до перспективної мережі села, а локальні КОС демонтувати.

Дощова каналізація

На території кварталу передбачена відкрита система дощової каналізації шляхом влаштування по вулицях і вздовж проїздів локальних водовідвідних канав (лотків).

Перед випуском стоків передбачаються очисні споруди типу земляних відстійників з бензомастиловловлювачами.

Теплопостачання

Опалення індивідуальної житлової забудови передбачається поквартирне водяне від автоматичних водонагрівачів або від малогабаритних котлів, які працюють на газовому паливі.

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.

Газопостачання

Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої мережі газопроводу.

Потреба газу на опалення проектованої забудови кварталу складає орієнтовно 285 м3/год, а на приготування їжі ~ 29 м3/год. Разом – 314 м3/год.

Для об’єктів обслуговування приймається приблизно 30 м3/год.

Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзпо-дільної системи села. Розрахункова потужність кварталу складає приблизно 142 кВт, в тому числі:  садибної забудови (41 буд.) - 120 кВт, об’єктів обслуговування (резерв) - 20 кВт, зовнішнє освітлення (10 опор) 2 кВт.

Для забезпечення проектованої забудови електропостачанням на комунально-господарському майданчику слід розмістити новий ТП (або КТП) із заживленням його від існуючої електромережі .

Конкретні рішення по електрозабезпеченню закладів обслуговування та інших об’єктів можуть бути вирішені на наступних етапах проектування.

Санітарна очистка

В проектованому кварталі забудови на відстані не менше 20 м і не більше 100 м до найбільш віддаленого входу у житловий будинок (ДБН 360-92**, п. 3.16, табл. 3.2), необхідно передбачити облаштування господарських майданчиків для розміщення контейнерів-сміттєзбірників, забирання та вивіз сміття з яких буде відбуватися спеціалізованим автотранспортом на місце його подальшої утилізації.

Крім того, поблизу об’єктів обслуговування та майданчиків відпочинку необхідно встановити декоративні смітники та забезпечити забирання з них сміття у контейнери.

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

До складу заходів по інженерній підготовці території у відповідності з природними умовами, характером наміченого використання і планувальної організації території включені:

- вертикальне планування території;

- організація поверхневого водовідведення.

Схема інженерної підготовки та вертикального планування розроблена на топопідоснові масштабу 1:2000 з січенням рельєфу горизонталями через 1 м.

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою, з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями і проїздами в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

Для захисту понижених ділянок проектованої забудови від підтоплення ґрунтовими водами необхідно влаштувати додаткову підсипку мінеральним ґрунтом середнім шаром до 1,0 м. Фундаменти будівель і споруд облаштовуються підсиленою гідроізоляцією.

11.  ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ

Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням екологічних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території з влаштуванням проїзної частини, пішохідних тротуарів і озеленення.

Для архітектурно-просторової та естетичної організації території ДП необхідно передбачити комплекс заходів з розміщенням елементів благоустрою, організації декоративного озеленення і квіткового оформлення. На території кварталу слід влаштувати сучасне енергозберігаюче зовнішнє освітлення.

Проїзди та пішохідні доріжки необхідно облаштовувати з твердим покриттям. З проїзної частини необхідно організувати поверхневий стік з очищенням дощових вод від паливно-мастильних речовин.

12. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДПТ

Впорядкування території ДП: розміщення нової забудови проведення інженерної підготовки, облаштування інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрій території тощо, має здійснюватись комплексно.

Реалізація пропозицій і рішень ДПТ наступна:

●      За кошти власників земельних ділянок садибного будівництва:

- будівництво індивідуальних будинків (згідно норм);

- облаштування інженерної інфраструктури для обслуговування новобудов.

●      За кошти сільської ради:

- будівництво вулично-дорожньої мережі;

- облаштування господарських майданчиків для розміщення контейнерів-сміттєзбірників.

●    За рахунок коштів сільської ради та коштів забудовників, залучених на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села:

- облаштування інженерної інфраструктури;

- благоустрій території, облаштування майданчиків для ігор дітей і відпочинку дорослих.

●     За кошти інвесторів, які визначатимуться згідно чинного законодавства

- будівництво об’єктів обслуговування (торгівлі і т. п.).

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1. Будівництво вуличної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

2. Інженерна підготовка території та захист понижених ділянок від можливого підтоплення.

3. Розміщення житлової забудови.

4. Влаштування благоустрою прилеглої території.

Черговість будівництва об’єктів придорожнього сервісу, комерції та обслуговування буде визначатись, виходячи із наявності інвест-пропозицій.

13. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ Та ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Проектовану територію можна віднести до зон, для яких слід встановити певний містобудівний регламент:

●       Ж-1 – зона перспективного розміщення садибної житлової забудови

Переважні види використання:

- 1-3-х поверхові одноквартирні житлові будинки окремостоячі з присадибними ділянками;

- 1-3-х поверхові одно-двохквартирні житлові будинки зблоковані з присадибними ділянками;

-  алеї, сквери, квітники, палісадники.

Супутні види дозволеного використання:

- господарські будівлі на присадибній ділянці (без порушення принципів добросусідства);

- гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- бані, сауни (за умов каналізування стоків);

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди для вирощування квітів, фруктів, овочів;

- споруди для утримання домашніх тварин;

- сади, городи;

- майданчики дитячі, відпочинкові;

- господарські майданчики;

- дитячі будинки сімейного типу;

- аптеки;

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари);

- мережі та споруди інженерної інфраструктури (при умові дотримання санітарних норм).

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- малі архітектурні форми;

- каплиці;

- стаціонарні споруди закладів обслуговування (за умови містобудівних розрахунків);

- кабінети лікарів, що займаються практикою (за умови містобудівних розрахунків);

- тимчасові споруди соціально-культурного, торговельного, побутового чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (павільйони,  кіоски).

●        Г – зона об’єктів обслуговування (комерції та підприємницької діяльності)

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- тимчасові споруди соціально-культурного, торговельного, побутового чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (павільйони,  кіоски);

- стаціонарні споруди закладів обслуговування (за умови містобудівних розрахунків);

- аптеки.

Супутні види забудови та іншого використання:

- парковки перед об’єктами обслуговування;

- зелені насадження загального користування;

- малі архітектурні форми;

- громадські туалети;

- майданчики господарські;

- майданчики для зберігання протипожежного інвентарю;

- мережі та споруди інженерної інфраструктури (при умові дотримання санітарних норм).

Допустимі види забудови та іншого використання:

- зали, клуби, центри спілкування багатоцільового та спеціального призначення;

- культові споруди;

- споруди інженерної інфраструктури (при умові дотримання санітарних норм).

●    ТР – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа), до якої відносяться території вулиць, доріг (у межах червоних ліній).

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- вулиці та дороги в межах червоних ліній;

- тротуари в межах червоних ліній.

Супутні види забудови та іншого використання:

- лінії інженерних мереж в межах червоних ліній;

- декоративне озеленення (газони, квітники).

Допустимі види забудови та іншого використання:

- тимчасові споруди (об’єкти торгівлі, кіоски);

- малі архітектурні форми.

14. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок (проект) приведені в зведеній таблиці № 2 даної пояснювальної записки, відображають найбільш поширену типову ситуацію і можуть бути уточнені в залежності від конкретних умов.

Остаточно містобудівні умови та обмеження формуються уповноваженим органом містобудування та архітектури в установленому порядку.

В табл. 3  приведені вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта згідно затвердженого Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок  (проект)

- Табл. 2

| 1. | Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах. | - 12 м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | - для індивідуальної садибної забудови – 40 %; - для закладів обслуговування, комерції та підприємництва визначається містобудівним розрахунком |
| 3. | Максимально допустима щільність населення в межах земельної ділянки | У відповідності до ДБН 360-92**: - для садибного житла – згідно п. 3.7, п 3.8*, дод. 3.2*. При розміщенні на ділянці житлової забудови до 2 пов., без окремостоячих об’єктів обслуговування (школи, дитячі дошкільні установи, гаражі, спортивні споруди і т. д.) – 80 люд/га; - для підприємств обслуговування – по табл. 6.1. |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | - до червоних ліній - для об’єктів обслуговування – по червоній лінії, - від житлової забудови – рекомендується не менше 3 м. - до існуючих будинків та споруд - у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами пп.. 3.13, 3,14, 3.25*, табл. 7.5 ДБН-360-92** та дод. 3.1. |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) | - прибережна захисна смуга від р. Болотні – 25 м. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій; відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | - відстань від краю прої зної частини автодороги Р-15 до житлової забудови – не менше 50 м; - відстань від автодороги Р-15 до закладів обслуговування, комерції та підприємництва – не менше 20 м від осі автодороги. - охоронна зона повітряної ЛЕП-10 кВ – 10 м по горизонталі від проекцій крайніх проводів в кожну сторону, мінімальна відстань до найближчих частин будинків і споруд – 2 м; - від кабеля зв’язку (ДБН 360-92**, дод. 8.1): - до фундаментів будівель і споруд – 0,6 м, - до фундаментів огорож – 0,5 м, - до проїзної частини дороги – 1,5 м. - відстані до проектованих інженерних комунікацій - згідно ДБН 360-92**, розділ 8 та дод. 8.1. |

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Замовник, який має наміри здійснити будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (виконавчого комітету міської ради) із заявою згідно форми наведеної в Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду № 103 від 05.07.2011 р. (із змінами № 66 від 25.02.2013 р.).

Вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта * (проект)

Табл. 3

| 1. | Граничнодопустима висота будівлі: | Поверховість житлового будинку - не вище 2 пов. (без урахування мансардного поверху). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: | Відстані до житлових будинків рекомендується приймати не менше 3 м. Відступи від червоних ліній вулиць до гаражів рекомендується приймати – не менше 5 м. |
| 3. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж земельної ділянки: | - не менше 1 м від найбільш виступної конструкції будинку (згідно ДБН360-92**, п. 3.25*). |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до існуючих будинків та споруд: | - у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами пп.. 3.13, 3,14, 3.25*, табл. 7.5 ДБН-360-92** та дод. 3.1. |
| 5. | Тип огорожі | - без застосування глухих кам’яних стін; - рекомендована висота - не більше 1,8 м; - в місцях проходження інженерних мереж – забезпечити можливість доступу до них. |
| 6. | Відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг) | - до проїзної частини вулиць, проїздів - не менше 5 м (згідно ДБН360-92**, п. 3.22). |
| 7. | інженерне забезпечення об'єкта будівництва (у разі наявності технічних умов) | Водопостачання, електропостачання - від існуючих мереж села, згідно технічних умов. Водовідведення – у проектовану мережу каналізування кварталу і проектовані локальні КОС. |
| 8. | інші вимоги та обмеження використання земельної ділянки: | Забезпечити заходи інженерної підготовки та захисту території: - вертикальне планування з організацією поверхневого стоку. Вимоги щодо архітектурних рішень - нова забудова має відповідати сформованому середовищу у масштабному і архітектурному співвідношенні. Зони обмеження забудови від інженерних мереж - згідно ДБН 360-92**, розд. 8 та дод. 8.1. Забезпечити благоустрій присадибної ділянки (згідно ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", ст. 26). В зв’язку з тим, що територія с. Сілець знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обгрунтування. |

15.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Табл. 4

| №№ п.п. | Показники | Одиниці виміру | Сучасний стан | Пропонується проектом ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія | га | 19,57 | 19,57 |
|  | Територія в межах проекту ДПТ, всього, в тому числі: |  |  |  |
| 1.1 | - ділянки садибної забудови |  | - | 8,08 |
|  | - перспективні ділянки садибної забудови |  |  | 0,496 |
| 1.2 | - ділянки об’єктів обслуговування |  | - | 1,312 |
| 1.3 | - ділянки комунально-господарських об’єктів |  | - | 0,0292 |
| 1.4 | - зелені насадження та інші території, всього, в тому числі: |  | 0,087 | 0,933 |
|  | - зелені насадження |  | 0,087 | 0,087 |
|  | - майданчики для ігор дітей і відпочинку дорослих |  | - | 0,093 |
|  | - санітарно-захисне озеленення |  | - | 0,753 |
| 1.5 | - паї |  | 3,98 | 3,98 |
| 1.6 | - інші території |  | 15,45 | 0,78 |
| 1.7 | - вулиці, проїзди в червоних лініях |  | - | 3,96 |
| 2. | Населення | осіб | - | 123 |
| 2.1 | Щільність населення | люд./га | - | 15 |
| 3. | Житловий фонд |  |  |  |
| 3.1 | Нове житлове будівництво | буд. | - | 41 |
| 3.2 | Житловий фонд | тис. м2 заг. площі | - | 4,9 |
| 3.3 | Середня поверховість житлової забудови | пов. | - | 1-2 |
| 3.4 | Середня житлова забезпеченість | м2/люд. | - | 40 |
| 4. | Вулична мережа |  |  |  |
| 4.1 | Протяжність вуличної мережі | км | - | 2,6 |
| 4.2 | Гостьові автостоянки | маш.місць | - | 6-7 |
| 5. | Інженерне обладнання |  |  |  |
| 5.1 | Водопостачання: водоспоживання, всього | м3/добу | - | 31,1 |
| 5.2 | Каналізація: сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | - | 30,0 |
| 5.3 | Електропостачання: споживання сумарне | кВт |  | 142 |
| 5.4 | Газопостачання: витрати газу | м3/год. | - | 344 |

16. ОРІЄНТОВНІ ОБ’ЄМИ І ВАРТОСТІ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД *

Табл. 5

| №№ п.п. | Назва інженерних мереж і споруд | Одиниці виміру | Кількість | Орієнтовна вартість в цінах 2015 р. (млн. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопостачання - водопровід (внутрішньоквартальна мережа) | км | 2,0 | 1,0 |
| 2. | Каналізація - каналізація самопливна - КОС – 25 м3/добу (1 черга) | км шт. | 2,0 1 | 1,2 0,2 |
| 4. | Електропостачання - ТП-10/0,4 кВ - прокладання ПЛ-0,4 кВ (живлення), - зовнішнє освітлення, - з/б опори | спор. км -"- шт. | 1 2,0 1,0 10 | 0,05 0,36 0,02 0,01 |
| 5. | Транспортне забезпечення: - будівництво проїздів, під´їздів | м2 | 11500 | 4,5 |
|  | Разом |  |  | 7,34* |
|  | Примітка: * - Приведені розрахунки є орієнтовними і підлягають уточненню на стадії проектно-кошторисної документації з врахуванням вихідних даних на проектування. |  |  |  |

17.  ДОДАТКИ