ФО-П  Склярова Інеса Володимирівна

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Замовник:  Сілецька сільська рада

Угода: № 42/19                                                                             примірник № _____

Внесення змін до Детального план території

з метою розміщення житлової забудови

в присілку Заболотня вул. Незалежності

у селі Сілець

Фізична особа – підприємець,

головний архітектор проекту  ………………………… Склярова І. В.

Кваліфікаційний сертифікат:    серія АА № 000716

Львів  –  2019

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

І.  Пояснювальна записка.

ІІ.  Графічні матеріали.

І.  Зміст пояснювальної записки

Вступ  .…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 1

1. Містобудівні умови ……………………………………………………………………………………………………………….  2

2. Природні умови  …………………………………………………………….……………………………………….…………….  2

3. Оцінка існуючої ситуації ………………………………………………………………………………………………………..  3

4. Основні принципи планування та забудови території  ……………………………………………………….. 4

5. Житлова забудова та розселення  …………………………..……………………………………………………………  5

6. Система обслуговування  ………………………………………………………………………………………………………  5

7. Інші об’єкти  …………………………………………………………………………………………………………………………..  6

8.  Вулична мережа і транспортне обслуговування  .…………………………………………………………..…… 6

9. Інженерне забезпечення  …………………………………………………………………………………………………….… 6

10. Інженерна підготовка та інженерний захист території …….…………………………………….…………. 8

11. Екологічні вимоги та пропозиції благоустрою ………….………………………………………………….……. 8

12. Заходи з реалізації рішень ДПТ ……………………………………………………………………………………...….. 8

13. Переважні, супутні і допустимі види використання території …………………….………….……….… 9

14. Містобудівні умови та обмеження  …………………………………………………………………………………..  10

15. Основні техніко-економічні показники …..………………………………………………………………………… 12

16. Орієнтовні об’єми і вартості зовнішніх інженерних мереж і споруд  …………………………………… 12

17. Додатки (документи, вихідні дані) …..……….………………………………………………………………………. 13

ІІ.  Перелік графічних матеріалів:

- Схема меж ДПТ із ділянками, на які вносяться зміни,  м 1:5 000                                  -  лист № 1;

-  План існуючого використання території, опорний план.

Схема планувальних обмежень,  м 1:2 000                                                                        -  лист № 2;

- Проектний план (основне креслення), м 1:1 000                                                               -  лист № 3;

- План червоних ліній, м 1:2 000                                                                                               -  лист № 4;

- Схема організації руху транспорту і пішоходів, м 1:2 000.

Поперечні профілі вулиць,   м 1:200                                                                                      -  лист № 5;

- Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, м 1:2000     -  лист № 6;

- Схема інженерних мереж і споруд,  м 1:2 000                                                                    -  лист № 7.

ВСТУП

Детальний план території (ДПТ) кварталу житлової забудови садибного типу в присілку Заболотня вул. Незалежності у селі Сілець Сокальського району був розроблений на замовлення Сілецької сільської ради і затверджений у встановленому порядку.

Внесення змін до вказаної містобудівної документації зумовлене потребою перепланування окремих земельних ділянок, враховуючи інтереси землекористувачів земельних ділянок  в північній частині ДПТ.

Проект ДПТ розроблений на підставі наступних документів та вихідних даних:

1. Рішення Сілецької сільської ради № 1327 від 25.0.2019 року про внесення змін до детального плану території  під розміщення житлової забудови  в селі Сілець присілок Заболотня вул. Незалежності.

2. Завдання на розроблення ДПТ.

3. Топографічна зйомка земельної ділянки  масштабу 1: 500, виконана ПП «Земельно-кадастрове бюро» (м. Сокаль, 2017 р.).

Проектна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами:

– Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

– Земельний Кодекс України,

– ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території",

– ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій",

–  ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів".

– ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

Метою проекту внесення змін ДПТ є:

- перепланування частини кварталу житлової забудови для розміщення ділянок садибного житла з визначенням їх параметрів;

## - визначення містобудівних умов та обмежень для забудови проектованих ділянок.

- МІСТОБУДІВНІ УМОВИ

Територія, на якій передбачається розміщення індивідуальної житлової забудови, знаходиться в південній частині села Сілець в присілку Заболотня.

Під’їзд до території здійснюється від автодороги Р-15 Жовква – Ковель по ґрунтовій дорозі.

Проектом внесення змін охоплено територію, площею 1,182 га, що включає частину  проектованого кварталу садибного житла (див. лист № 1).

2. ПРИРОДНІ УМОВИ

Рельєф

Загальний ухил рельєфу даної території спостерігається в східному напрямку. Перепад відміток в межах території проектування становить орієнтовно 2 м (з 197 м до 195 м).

Клімат

Клімат району помірно-континентальний, вологий.

Найхолодніші місяці – січень із середньомісячною температурою повітря –4оС. Абсолютна мінімальна температура повітря, як правило, у січні - лютому і становить – 34оС, середня температура найбільш холодної п’ятиденки – 20оС.

Середня температура опалювального сезону становить – 0,2 оС, а його тривалість 191 доба. Глибина промерзання грунту досягає  80 см, максимально - 108 см.

Найтепліший місяць - липень із середньомісячною температурою повітря +18оС. Абсолютна максимальна температура повітря становить +36оС.

Сума атмосферних опадів за рік в середньому складає 610 мм. Основна кількість опадів (~75 %) випадає в теплий період року.

Переважаючими напрямками вітру є: взимку – західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні.

Гідрогеологічні умови

В селі Сілець розвинені водоносні горизонти в усіх відкладах.

В даній місцевості розповсюджений четвертинний водоносний горизонт, який залягає на глибинах від 1 до 3,5 м.

Рівневий режим грунтових вод відзначається сезонною непостійністю і залежить від метеорологічних факторів і режиму річок Болотня та Рата.

Геологічні умови

В геологічній будові району села Сілець приймають участь осадові породи кам’яновугільного, юрського, верхньокрейдяного, третинного та четвертинного віку.

Кам’яновугільні відклади представлені пісковиками та глинистими сланцями, глинистими вапняками, прошарками і пластами вугілля, залягають на глибинах від 250 до 500 м.

Вище залягають верхньокрейдові відклади потужністю 200-300 м. Вони представлені мергелистими вапняками з прошарками мергелястих глин, окремненими вапняками, пісковиками, глинами та конгломератами.

Третинні відклади залягають над верхньокрейдяними породами, представлені глинами з прошарками   пісковиків.

З поверхні землі повсюдно розповсюджені четвертинні породи, які представлені перешаруванням водонасичених пісків, супісків і суглинків потужністю 8-10 м, а в заплаві р. Рати пісками замуленими, з прошарками торфів і торфами потужністю 2-6 м.

Інженерно-геологічні умови

Враховуючи порушення території села Сілець підземними гірничими роботами в інженерно-геологічному відношенні територію ДПТ можна відноситься до малосприятливої категорії для забудови - це ділянки з ухилом поверхні землі від 0,5 до 8 %, рівнем підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі, складені супісками, пісками з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2. Сейсмічність району 6 балів.

Наведена інженерно-геологічна характеристика є узагальненою, тому під пропонований об’єкт будівництва необхідно попередньо виконувати інженерно-геологічні вишукування.

▲   Крім того, у зв’язку з тим, що територія села повністю знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обґрунтування.

3.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Стан навколишнього середовища

Проектована територія добре інсолюється, має сприятливі санітарно-гігієнічні та природні умови, до району техногенної небезпеки не належить.

Використання території

Територія в межах внесення змін до ДПТ використовується переважно під городи.

Характеристика будівель

В межах території проектування будівлі і споруди відсутні.

Характеристика будівель

В межах території проектування будівлі і споруди відсутні.

Характеристика об`єктів культурної спадщини

На території проектування об`єкти культурної спадщини відсутні.

Характеристика інженерного обладнання

Існуюча забудова присілку Заболотня забезпечена водопостачанням, газопостачанням та електропостачанням. Централізоване водовідведення відсутнє.

В східній частині території проектування проходить повітряна лінія електропередач (ЛЕП) напругою 6 кВ. Вздовж автодороги Р-15 прокладений кабель зв’язку ВОК ОК 13-13. Інші інженерні комунікації відсутні.

Характеристика транспорту

Транспортний доступ здійснюється від автотраси Р-15 Жовква-Червоноград-Ковель, від якої під’їзд до проектованої території здійснюється по грунтовій дорозі.

Характеристика озеленення і благоустрою

На території проектування в наявні окремі сосни, інші зелені насадження відсутні. Дана територія в цілому потребує комплексного облаштування та формування благоустрою. Під’їзди та підходи до території потребують впорядкування з вирівнюванням проїзної частини.

Характеристика планувальних обмежень

Основним планувальним обмеженням є санітарно-захисна зона від регіональної автодороги Р-15 Жовква – Ковель. За матеріалами генплану с. Сілець розрахункова зона забруднення атмосфери автотранспортом по даній автодорозі становить ~ 25 м, на перспективу очікується збільшення до 45 м. Враховуючи це, генпланом по даній автодорозі передбачено встановлення лінії забудови для житла на відстані 50 м  від краю проїзної частини, що перевищує розрахункову зону забруднення.

Крім того, до планувальних обмежень на території внесення змін відносяться наступні:

- охоронна зона повітряної ЛЕП-10 кВ – 10 м  по горизонталі від проекцій крайніх дротів в кожну сторону, мінімальна відстань до найближчих частин будинків і споруд – 2 м;

- від кабеля зв’язку (ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1):

- до фундаментів будівель і споруд – 0,6 м,

- до фундаментів огорож – 0,5 м,

- до проїзної частини дороги – 1,5 м.

При проектуванні кварталу необхідно також врахувати:

-  червоні лінії проектованих вулиць, проїздів;

- нормативні розриви між житловими будинками і нежитловими будівлями;

- зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1.

Інші планувальні обмеження на території проектування відсутні.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Пропозиції проекту внесення змін базуються на планувальних рішеннях, закладених у ДПТ кварталу житлової забудови садибного типу в прис. Заболотня вул. Незалежності і направлені на формування нового, комфортного середовища. При цьому враховано наміри інтереси землекористувачів земельних ділянок.

Проектом пропонується нове планувальне рішення трьох суміжних ділянок забудови садибного типу в північній частині території ДПТ, площею 0,238-0,239 га (сумарно 0,16 га), межі яких зі сторони вулиці й проїзду встановлюється по червоних лініях (див. креслення № 3).

На даних ділянках передбачається будівництво індивідуальних 1-3-поверхових житлових будинків, розрахованими на 1 сім’ю кожен.

При будівництві індивідуальних житлових будинків на наступних стадіях проектування необхідно врахувати наступне:

- забезпечення нормативного режиму інсоляції в житлових приміщеннях;

- дотримання нормативних вимог щодо побутових і протипожежних розривів між будинками і спорудами;

- організацію зручних під’їздів до кожного з будинків.

Розміщення комунально-господарського майданчику пропонується східніше проектованої групи садибного житла, біля повітряної ЛЕП-10 кВ.

5. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В проектованому кварталі пропонується організація оптимальної вуличної мережі, з організацією зручних під’їздів до кожної садиби, враховуючи існуючі проїзди до існуючої забудови та наявні дороги. Використання житлових вулиць та проїздів передбачається переважно для руху індивідуальних автомобілів та спецтранспорту (автомобілі пожежної охорони, швидкої допомоги, обслуговування інженерних мереж, вивозу сміття і т.п.). Вздовж вулиць необхідне влаштування пішохідної мережі - тротуарів шириною 1-1,5 м.

Під’їзд до проектованої групи садибного житла здійснюватиметься по проектованій вулиці з південно-західної сторони. Ширина даної вулиці ДПТ прийнята 12 м в червоних лініях, проїзної частини – 5,5-6 м –  як для двосмугового проїзду.

Постійне зберігання індивідуальних автомобілів мешканців нової забудови планується на садибних ділянках.

6. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інженерне забезпечення проектованої забудови передбачається від інженерних мереж села згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Орієнтовні обсяги водоспоживання, водовідведення та енергозабезпечення приведені в таблиці техніко-економічних показників.

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на подальший стадії проектування.

Водопостачання

Водозабезпечення проектованої забудови передбачається від сільської водопровідної мережі. Зовнішня мережа передбачається в межах червоних ліній вулиць, проїздів і під’їздів до будинків. В місцях під’єднання нових будинків до вуличної мережі передбачаються пристрої для відключення вводів. Облік витрат води - внутрішньобудинковими лічильниками.

Сумарне питоме водоспоживання (господарсько-питні потреби мешканців) проектованої забудови складатиме орієнтовно 2,4-3,2 м3/добу.

Водовідведення

Витрати господарсько-побутових стоків від проектованої забудови складатимуть ~ 2,4-3,2 м3/добу.

Для відведення госппобутових стоків від проектованого житлового кварталу ДПТ передбачено розміщення локальних малих каналізаційно-очисних споруд (КОС) глибокої очистки на ділянці в найнижчому місці. Санітарна-захисна зона від малих КОС продуктивністю 30 м3/добу попередньо приймається 50 м.

Внутрішньоквартальна самопливна каналізація прокладається підземно, в основному, в межах червоних ліній вулиць та проїздів, крім того передбачаються колодязі для приймання стоків від ділянок індивідуальної забудови і оглядові колодязі.

При будівництві централізованої каналізації в селі Сілець каналізаційну мережу забудови проектованого кварталу пропонується підключити до перспективної мережі села, а локальні КОС демонтувати.

Дощова каналізація

На території кварталу передбачена відкрита система дощової каналізації шляхом влаштування по вулицях і вздовж проїздів локальних водовідвідних канав (лотків).

На проектованих садибних ділянках дощове водовідведення пропонується по рельєфу в напрямку до проїзду.

Теплопостачання

Опалення індивідуальної житлової забудови передбачається поквартирне водяне від автоматичних водонагрівачів або від малогабаритних котлів, які працюють на газовому паливі.

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.

Газопостачання

Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої мережі газопроводу.

Орієнтовний об’єм споживання газу (максимальний розхід газу на побутові потреби, гаряче водопостачання і опалення)  складатиме приблизно 9 м3/год.

Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзпо-дільної системи села. Розрахункова потужність садиб складає приблизно 15-20 кВт.

Для забезпечення електропостачанням проектованого кварталу забудови на комунально-господарському майданчику передбачено розмістити новий ТП (або КТП) із заживленням його від існуючої електромережі .

Санітарна очистка

В проектованому кварталі забудови на відстані не менше 20 м і не більше 100 м до найбільш віддаленого входу у житловий будинок передбачено облаштування господарських майданчиків для розміщення контейнерів-сміттєзбірників, забирання та вивіз сміття з яких буде відбуватися спеціалізованим автотранспортом на місце його подальшої утилізації. Найближчий до проектованої групи житла комунально-господарський майданчик передбачений  в східній  частині території проектування, біля повітряної ЛЕП-10 кВ.

7. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

До складу заходів по інженерній підготовці території у відповідності з природними умовами, характером наміченого використання і планувальної організації території включені:

- вертикальне планування території;

- організація поверхневого водовідведення.

Схема інженерної підготовки та вертикального планування розроблена на топопідоснові масштабу 1:2000 з січенням рельєфу горизонталями через 1 м.

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою, з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями і проїздами в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

Для захисту понижених ділянок проектованої забудови від підтоплення ґрунтовими водами необхідно влаштувати додаткову підсипку мінеральним ґрунтом середнім шаром до 1,0 м. Фундаменти будівель і споруд облаштовуються підсиленою гідроізоляцією.

8.  ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ

На проектованих ділянках необхідно передбачити комплексний благоустрій території з облаштуванням під’їзду з твердим покриттям, пішохідного замощення та декоративного озеленення. Крім того, в обсяги робіт по благоустрою слід включити прилеглу територію в межах вулиці зі сторони паркану проектованої ділянки.

Проїзди та пішохідні доріжки необхідно облаштовувати з твердим покриттям. Проїзну частину на ділянках необхідно організувати із забезпеченням поверхневого стоку.

9. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДПТ

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1. Будівництво вуличної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

2. Інженерна підготовка території.

3. Будівництво житлових будинків, гаражів, нежитлових будівель.

4. Облаштування інженерної інфраструктури для обслуговування новобудов.

4. Влаштування благоустрою території.

10. ПЕРЕВАЖНІ ТА СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Проектовану територію можна віднести до зони, для якої слід встановити певний містобудівний регламент:

●       Ж-1 – зона перспективного розміщення садибної житлової забудови

Переважні види використання:

- 1-3-х поверхові одноквартирні житлові будинки окремостоячі з присадибними ділянками;

- 1-3-х поверхові одно-двохквартирні житлові будинки зблоковані з присадибними ділянками;

-  алеї, сквери, квітники, палісадники.

Супутні види дозволеного використання:

- господарські будівлі на присадибній ділянці (без порушення принципів добросусідства);

- гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- бані, сауни (за умов каналізування стоків);

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди для вирощування квітів, фруктів, овочів;

- споруди для утримання домашніх тварин;

- сади, городи;

- майданчики дитячі, відпочинкові;

- господарські майданчики;

- дитячі будинки сімейного типу;

- аптеки;

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари);

- мережі та споруди інженерної інфраструктури (при умові дотримання санітарних норм).

●    ТР – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа), до якої відносяться території вулиць, доріг (у межах червоних ліній).

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- вулиці та дороги в межах червоних ліній;

- тротуари в межах червоних ліній.

Супутні види забудови та іншого використання:

- лінії інженерних мереж в межах червоних ліній;

- декоративне озеленення (газони, квітники).

11. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок (проект) приведені в зведеній таблиці № 1 даної пояснювальної записки, відображають найбільш поширену типову ситуацію і можуть бути уточнені в залежності від конкретних умов.

Остаточно містобудівні умови та обмеження формуються уповноваженим органом містобудування та архітектури в установленому порядку.

В табл. 2  приведені вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта згідно затвердженого Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок  (проект)

- Табл. 1

| 1. | Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | - 12 м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | - для індивідуальної садибної забудови – 40 %; |
| 3. | Максимально допустима щільність населення в межах земельної ділянки | – 80 люд/га; |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | - до червоних ліній – рекомендується не менше 5 м; - до існуючих будинків та споруд - у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами табл. 6.7, табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2018 |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) | - відсутні. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій; відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | - охоронна зона повітряної ЛЕП-10 кВ – 10 м по горизонталі від проекцій крайніх проводів в кожну сторону, мінімальна відстань до найближчих частин будинків і споруд – 2 м; - від кабеля зв’язку (ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1.): - до фундаментів будівель і споруд – 0,6 м, - до фундаментів огорож – 0,5 м, - до проїзної частини дороги – 1,5 м. - відстані до інженерних комунікацій - згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1. |

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Замовник, який має наміри здійснити будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (виконавчого комітету міської ради) із заявою згідно форми наведеної в Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду № 103 від 05.07.2011 р. (із змінами № 66 від 25.02.2013 р.).

Вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта  (проект)

Табл. 2

| 1. | Граничнодопустима висота будівлі: | Поверховість житлового будинку - не вище 2 пов. (без урахування мансардного поверху). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: | Відстані до житлових будинків рекомендується приймати не менше 3 м. Відступи від червоних ліній вулиць до гаражів рекомендується приймати – не менше 5 м. |
| 3. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж земельної ділянки: | - не менше 1 м від найбільш виступної конструкції будинку (згідно ДБН Б.2.2-12:2018, п. 6.1.41). |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до існуючих будинків та споруд: | - у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами табл. 6.7, табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2018 |
| 5. | Тип огорожі | - без застосування глухих кам’яних стін; - рекомендована висота - не більше 1,8 м; - в місцях проходження інженерних мереж – забезпечити можливість доступу до них. |
| 6. | Відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг) | - до проїзної частини вулиць, проїздів - не менше 5 м. |
| 7. | інженерне забезпечення об'єкта будівництва (у разі наявності технічних умов) | Водопостачання, електропостачання, газопостачання - від існуючих мереж села, згідно технічних умов. Водовідведення – у проектовану мережу каналізування кварталу і проектовані локальні КОС. На першу чергу, на період до будівництва централізованої каналізації, на окремих ділянках садибного будівництва доцільним є влаштування септиків (малих локальних КОС), продуктивністю по 0,5-1,0 м3/добу, розміщення яких допускається на відстані не менше 5 м до житлової забудови (ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 6.7). |
| 8. | інші вимоги та обмеження використання земельної ділянки: | Забезпечити заходи інженерної підготовки - вертикальне планування з організацією поверхневого стоку. Вимоги щодо архітектурних рішень - нова забудова має відповідати сформованому середовищу у масштабному і архітектурному співвідношенні. Зони обмеження забудови від інженерних мереж - згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1. Забезпечити благоустрій присадибної ділянки (згідно ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", ст. 26). В зв’язку з тим, що територія с. Сілець знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обгрунтування. |

12.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Табл. 3

| №№ п.п. | Показники | Одиниці виміру | Сучасний стан | Пропонується проектом змін до ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія | га | 1,182 | 1,182 |
|  | Територія в межах проекту внесення змін до ДПТ, всього, в тому числі: |  |  |  |
| 1.1 | - ділянки садибної забудови |  | - | 0,716 |
| 1.2 | - вулиці, проїзди в червоних лініях |  | - | 0,382 |
| 1.3 | - комунально-господарський майданчик |  | - | 0,009 |
| 1.4 | - інші території |  | 1,1824 | 0,075 |
| 2. | Населення | осіб осіб | - | 9-12 |
| 2.1 | Щільність населення | ос./га | - | 15 |
| 3. | Житловий фонд |  |  |  |
| 3.1 | Нове житлове будівництво | буд. | - | 3 |
| 3.2 | Житловий фонд | тис. м2 заг. площі | - | 0,3-0,6 |
| 3.3 | Середня поверховість житлової забудови | пов. | - | 1-2 |
| 3.4 | Середня житлова забезпеченість | м2/люд. | - | 40-50 |
| 4. | Інженерне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання: водоспоживання, всього | м3/добу | - | 3,2 |
| 4.2 | Каналізація: сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | - | 3,2 |
| 4.3 | Електропостачання: споживання сумарне | кВт |  | 9 |
| 4.4 | Газопостачання: витрати газу | м3/год. | - | 20 |

13.  ДОДАТКИ