ФО-П  Склярова Інеса Володимирівна

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Замовник:  Сілецька сільська рада

Угода: № 33/18                                                                             примірник № _____

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

під розміщення кварталу забудови у селі Сілець

в присілку Копані на вул. І. Франка

Фізична особа – підприємець,

головний архітектор проекту  ………………………… Склярова І. В.

Кваліфікаційний сертифікат:    серія АА № 000716

Львів  –  2018

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

І.  Пояснювальна записка.

ІІ.  Графічні матеріали.

І.  Зміст пояснювальної записки

Вступ  .…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 1

1. Містобудівні умови ……………………………………………………………………………………………………………….  2

2. Природні умови  …………………………………………………………….……………………………………….…………….  2

3. Оцінка існуючої ситуації ………………………………………………………………………………………………………..  2

4. Основні принципи планування та забудови території  ……………………………………………………….. 3

5. Житлова забудова та розселення  …………………………..……………………………………………………………  3

6. Система обслуговування  ………………………………………………………………………………………………………  4

7.  Вулична мережа і транспортне обслуговування  .…………………………………………………………..…… 4

8. Інженерне забезпечення  …………………………………………………………………………………………………….… 4

9. Інженерна підготовка та інженерний захист території …….……………………………………….…………. 5

10. Екологічні вимоги та пропозиції благоустрою ………….………………………………………………….…….  6

11. Заходи з реалізації рішень ДПТ ……………………………………………………………………………………...…... 6

12. Переважні та супутні види використання території …………………….…………………………………..… 6

13. Містобудівні умови та обмеження  ……………………………………………………………………………..……..  7

14. Основні техніко-економічні показники …..…………………………………………………………………….….… 9

15. Орієнтовні об’єми і вартості зовнішніх інженерних мереж і споруд  …………………………………..… 9

16. Додатки (документи, вихідні дані) …..……….………………………………………………………………………. 10

ІІ.  Перелік графічних матеріалів:

- Схема розташування території у планувальній структурі села

(фрагмент генплану с. Сілець), м 1:10 000                                                                          -  лист № 1;

-  План існуючого використання території, опорний план.

Схема планувальних обмежень,  м 1:1 000                                                                        -  лист № 2;

- Проектний план (основне креслення), м 1:1 000                                                               -  лист № 3;

- План  червоних ліній, м 1:1 000                                                                                              -  лист № 4;

- Схема організації руху транспорту і пішоходів, м 1:1 000.

Поперечні профілі вулиць,   м 1:200                                                                                      -  лист № 5;

- Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, м 1:1000     -  лист № 6;

- Схема інженерних мереж і споруд,  м 1:1 000                                                                    -  лист № 7.

ВСТУП

Детальний план території (ДПТ) кварталу житлової забудови в присілку Копані на вул. І. Франка у селі Сілець Сокальського району розроблений на замовлення Сілецької сільської ради.

Проект ДПТ розроблений на підставі наступних документів та вихідних даних:

1. Рішення Сілецької сільської ради № 541 від 16.03.2018 р. про виготовлення детального плану території  під розміщення кварталу забудови  в селі Сілець присілок Копані вул. І. Франка.

2. Завдання на розроблення ДПТ.

3. Топографічна зйомка земельної ділянки  масштабу 1: 500, виконана ПП  "Земельно-кадастрове бюро " (м. Сокаль, 2018 р.).

Проектна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами:

– Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

– Земельний Кодекс України,

– ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території",

– ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій",

–  ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів".

– ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

Метою проекту ДПТ є:

- визначення параметрів земельних ділянок для обслуговування житлових будівель та споруд;

## - визначення містобудівних умов та обмежень для використання земельних ділянок.

▲      Проектні рішення даного ДПТ базуються на рішеннях і пропозиціях Генерального плану с. Сілець, розробленого ДП ДІПМ "Містопроект" (м. Львів) і затвердженого у 2017 р..

- МІСТОБУДІВНІ УМОВИ

Територія, на якій передбачається розміщення індивідуальної житлової забудови, знаходиться в південно-західній частині села Сілець в присілку Копані (див. лист № 1).

Проектом ДПТ охоплено територію площею приблизно 2 га, яка з північної сторони примикає до вул. І. Франка, з півдня – до городів, а з західної та східної сторін обмежена грунтовими дорогами.

Під’їзд до території здійснюється по вул. І. Франка.

Відстань від центральної частини села (перехрестя автодоріг) до проектованої території становить 1,3 км і більше.

Проектована територія є потенційно привабливою для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови.

Генеральним планом села Сілець дана територія передбачена для розміщення індивідуальної житлової забудови.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ

Рельєф

Загальний ухил рельєфу даної території спостерігається в східному напрямку. Перепад відміток в межах території проектування становить орієнтовно 2 м (з 202 м до 200 м).

Гідрогеологічні умови

В селі Сілець розвинені водоносні горизонти в усіх відкладах. В даній місцевості розповсюджений четвертинний водоносний горизонт, який залягає на глибинах від 3 до 5 м і більше. Рівневий режим грунтових вод відзначається сезонною непостійністю і залежить від метеорологічних факторів і режиму річки Рата.

Інженерно-геологічні умови

Враховуючи порушення території села Сілець підземними гірничими роботами в інженерно-геологічному відношенні територію ДПТ можна відноситься до малосприятливої категорії для забудови - це ділянки з ухилом поверхні землі від 0,5 до 8 %, рівнем підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі, складені супісками, пісками з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2.

Сейсмічність району 6 балів.

Наведена інженерно-геологічна характеристика є узагальненою, тому під пропонований об’єкт будівництва необхідно попередньо виконувати інженерно-геологічні вишукування.

▲   Крім того, у зв’язку з тим, що територія села повністю знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обґрунтування.

3.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Стан навколишнього середовища

Проектована територія добре інсолюється, має сприятливі санітарно-гігієнічні та природні умови, до району техногенної небезпеки не належить.

Використання території

На даний час територія зайнята городами мешканців села.

Згідно із даними земельного кадастру на території в межах ДП наявні приватизовані земельні ділянки: одна ділянка ОСГ (01.03) площею 0,1055 га три ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01), сумарною площею 0,604 га.

Характеристика будівель

В межах ДПТ будівлі і споруди відсутні.

Характеристика об`єктів культурної спадщини

На території проектування об`єкти культурної спадщини відсутні.

Характеристика інженерного обладнання

Існуюча забудова присілку Копані забезпечена водопостачанням, газопостачанням та електропостачанням. Централізоване водовідведення відсутнє..

В межах території проектування по вулиці І. Франка  проходить повітряна лінія електропередач (ЛЕП) напругою 0,4 кВ. Інші інженерні комунікації тут відсутні.

Характеристика транспорту

Транспортний під’їзд до проектованої території здійснюється по житлових вулицях Українській, Стуса та  І. Франка.

Характеристика озеленення і благоустрою

На території проектування переважають сільськогосподарські культури. Інші зелені насадження відсутні. Дана територія в цілому потребує комплексного облаштування та формування благоустрою. Під’їзди та підходи до території потребують впорядкування з вирівнюванням проїзної частини.

Характеристика планувальних обмежень

При проектуванні кварталу необхідно врахувати:

-  червоні лінії проектованих вулиць, проїздів;

- нормативні розриви між житловими будинками і нежитловими будівлями;

- зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1.

Інші планувальні обмеження на території ДП відсутні.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, закладених у генеральному плані села, і направлені на формування нового, комфортного для мешканців, середовища. При цьому враховано:

- місце розташування проектної території в системі сформованих утворень села;

- існуюча інженерно-транспортна інфраструктура;

- параметри існуючих городів і приватизованих ділянок.

Проектом ДПТ передбачається:

- Розміщення індивідуальної житлової забудови.

- Резервування приватизованої ділянки ОСГ для розміщення житла в перспективі.

- Розвиток вуличної мережі.

- Створення інженерної інфраструктури.

- Формування благоустрою.

В житловому кварталі пропонується розміщення індивідуальних житлових будинків з садибними ділянками, площею 0,11 – 0,2 га. Параметри ділянок прийняті, враховуючи  наявні наділи городів та виходячи з умов розташування окремостоячих садибних будинків.

При будівництві індивідуальних житлових будинків на наступних стадіях проектування необхідно врахувати наступне:

- забезпечення нормативного режиму інсоляції в житлових приміщеннях;

- дотримання нормативних вимог щодо побутових і протипожежних розривів між будинками і спорудами;

- організацію зручних під’їздів до кожного з будинків.

Майданчик для ігор дітей та відпочинку дорослих передбачений в кварталі нової забудови на вул. Мазепи на відстані 300 м.

5. ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ТА РОЗСЕЛЕННЯ

Забудова проектованого житлового кварталу передбачається індивідуальними 1-2 поверховими будинками, розрахованими на 1 сім’ю кожен.

Всього в межах проектованої території пропонується розмістити 13 будинків. Орієнтовна кількість мешканців проектованого житлового кварталу складатиме:

13 сімей × 3 (коеф. сімейності) = 39 осіб.

6. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Потреба нового житлового кварталу з населенням орієнтовно 39 мешканців  в основних об’єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках згідно табл. 6.4 ДБН Б.2.2-12:2018) приводиться в табл. 1.

Поруч із житловим кварталом передбачається резервування ділянок для об’єктів обслуговування, конкретизація яких буде визначена при наявності інвесторів.

Табл.1

| № | Найменування | Нормативи | Необхідно по нормі | Пропонується ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об'єкти обслуговування | Нормативна кількість місць на 1000 ос. населення | місць | місць |
| 1 | Школи | 110 | 5 | * |
| 2 | Дитячі дошкільні заклади | 23 | 1 | * |
|  | Майданчики | питомі розміри, м2 на 1 особу | м2 | м2 |
| 3 | Ігрові для дітей дошкільного віку | 0,7 | 27 | ** (на відстані ~ 300 м) |
| 4 | Для відпочинку дорослих | 0,2 | 8 |  |
| 5 | Для занять фізкультурою | 2,0 | 78 | *** |
| 6 | Для господарських цілей (збирання побутових відходів ) | 0,3 | 12 | ** (на відстані ~ 80 м) |
| 7 | Для тимчасової стоянки автомобілів | 15 % | 2 маш.місця | ** (на відстані ~ 100 м) |

Примітка:  * - мешканці проектованої житлової забудови користуватимуться існуючою мережею  закладів освіти та дошкільного виховання села;

** - майданчики для ігор дітей та відпочинку дорослих, для господарських цілей  та для тимчасового паркування передбачені в кварталі нової забудови на вул. Мазепи;

*** - спортивні майданчики розташовані за межами ДПТ на території школи.

7. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В межах ДПТ передбачається організація оптимальної вуличної мережі, враховуючи існуючу вул. І. Франка та наявні дороги.

Використання житлових вулиць передбачається переважно для руху індивідуальних автомобілів та спецтранспорту (автомобілі пожежної охорони, швидкої допомоги, обслуговування інженерних мереж, вивозу сміття і т.п.).

Під’їзд до кварталу проектованої забудови здійснюватиметься по вул. І. Франка. Ширина даної вулиці приймається 14 м в червоних лініях, проїзної частини – 5,5-6 м. Вздовж вулиць необхідно влаштувати тротуари шириною 1-1,5 м. Поперечны профілі вулиць представлені на кресленні "Схема організації руху транспорту і пішоходів " (див. лист № 5.)

Для тимчасового паркування автомобілів мешканців проектованого кварталу необхідно на 2 машино-місця. Розміщення гостьової автостоянки передбачається в кварталі нової житлової забудови на вул. Мазепи, що на відстані приблизно 100 м.

Конкретне місце визначається на наступних стадіях проектування згідно нормативних вимог. Постійне зберігання індивідуальних автомобілів мешканців нової забудови планується на садибних ділянках.

8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інженерне забезпечення проектованої забудови на території ДП передбачається від інженерних мереж села згідно технічних умов, що видаються відповідними службами. Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на подальший стадії проектування.

Водопостачання

Водозабезпечення проектованої забудови передбачається від сільської водопровідної мережі. Зовнішня мережа передбачається в межах червоних ліній вулиць, проїздів і під’їздів до будинків. В місцях під’єднання нових будинків до вуличної мережі передбачаються пристрої для відключення вводів. Облік витрат води - внутрішньобудинковими лічильниками.

Для проектованої забудови норми витрат води приймаються у відповідності до діючих нормативних вимог. Обсяг витрат води на господарсько-питні потреби мешканців приймаються з розрахунку: 39 ос. × 200 л/ос. = 7,8 м3/добу.

Для утримання домашніх тварин в кількості 20 гол. ВРХ (з розрахунку 1 гол. ВРХ на 2 садиби) передбачається приблизно 1 м3/добу.

Разом, враховуючи необлічені витрати (до 5 %), сумарне питоме водоспоживання кварталу забудови складатиме орієнтовно: 7,8 + 1 + 0,4 = 9,2м3/добу.

Для перспективної забудови та інших об’єктів витрати води будуть визначені при подальшому проектуванні.

Для поливання зелених насаджень на ділянках і зрошування пропонується використання води з індивідуальних колодязів. Для цього необхідний обсяг води становитиме з розрахунку:

39 × 40 л/ос. = 1,5  м3/добу.

Пожежогасіння

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від гідрантів, що встановлюються на сільській кільцевій водопровідній мережі. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становитиме 5 л/сек.

Водовідведення

Витрати господарсько-побутових стоків від проектованої забудови складатимуть ~ 8,7 м3/добу. Для відведення, прийняття і очищення господарсько-побутових стоків на кожній ділянці проектованої забудови передбачається влаштування септика (малих локальних КОС), продуктивністю  0,5-1,0 м3/добу, розміщення яких пропонується ближче до вулиці на відстані не менше 5 м до житлової забудови (ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 6.7).

При будівництві централізованої каналізації в селі Сілець проектовану забудову даного кварталу пропонується підключити до перспективної мережі села.

Дощова каналізація

На території кварталу передбачена відкрита система дощової каналізації шляхом влаштування по вулицях і вздовж проїздів локальних водовідвідних канав (лотків).

Теплопостачання

Опалення індивідуальної житлової забудови передбачається поквартирне водяне від автоматичних водонагрівачів або від малогабаритних котлів, які працюють на газовому паливі.

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.

Газопостачання

Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої мережі газопроводу.

Потреба газу на опалення проектованої забудови кварталу складає орієнтовно 90 м3/год, а на приготування їжі ~ 9 м3/год. Разом – 99 м3/год.

Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзпо-дільної системи села. Розрахункова потужність кварталу складає приблизно 142 кВт, в тому числі:  садибної забудови (13 буд.) - 38 кВт, зовнішнє освітлення - 1 кВт.

Санітарна очистка

В проектованому кварталі забудови на відстані не менше 20 м і не більше 100 м до найбільш віддаленого входу у житловий будинок (Б.2.2-12:2018, табл. 6.5), необхідно передбачити облаштування господарських майданчиків для розміщення контейнерів-сміттєзбірників, забирання та вивіз сміття з яких буде відбуватися спеціалізованим автотранспортом на місце його подальшої утилізації.

9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

До складу заходів по інженерній підготовці території у відповідності з природними умовами, характером наміченого використання і планувальної організації території включені:

- вертикальне планування території;

- організація поверхневого водовідведення.

Схема інженерної підготовки та вертикального планування розроблена на топопідоснові масштабу 1:1000 з січенням горизонталями через 1,0 (0,5) м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями та заїздами в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

10.  ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ

Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням екологічних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території з влаштуванням проїзної частини, пішохідних тротуарів і озеленення.

Для архітектурно-просторової та естетичної організації території ДП необхідно передбачити комплекс заходів з розміщенням елементів благоустрою, організації декоративного озеленення і квіткового оформлення. На території кварталу слід влаштувати сучасне енергозберігаюче зовнішнє освітлення.

Проїзди та пішохідні доріжки необхідно облаштовувати з твердим покриттям. З проїзної частини необхідно організувати поверхневий стік з очищенням дощових вод від паливно-мастильних речовин.

11. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДПТ

Впорядкування території ДП: розміщення нової забудови проведення інженерної підготовки, облаштування інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрій території тощо, має здійснюватись комплексно.

Реалізація пропозицій і рішень ДПТ наступна:

●      За кошти власників земельних ділянок садибного будівництва:

- будівництво індивідуальних будинків (згідно норм);

- облаштування інженерної інфраструктури для обслуговування новобудов.

●      За кошти сільської ради:

- будівництво вулично-дорожньої мережі;

- облаштування інженерної інфраструктури;

- облаштування господарських майданчиків для розміщення контейнерів-сміттєзбірників.

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1. Будівництво вуличної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

2. Інженерна підготовка території.

3. Розміщення житлової забудови.

4. Влаштування благоустрою прилеглої території.

12. ПЕРЕВАЖН ТА СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Проектовану територію можна віднести до зон, для яких слід встановити певний містобудівний регламент:

●       Ж-1 – зона перспективного розміщення садибної житлової забудови

Переважні види використання:

- 1-3-х поверхові одноквартирні житлові будинки окремостоячі з присадибними ділянками;

- 1-3-х поверхові одно-двохквартирні житлові будинки зблоковані з присадибними ділянками;

-  алеї, сквери, квітники, палісадники.

Супутні види дозволеного використання:

- господарські будівлі на присадибній ділянці (без порушення принципів добросусідства);

- гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- бані, сауни (за умов каналізування стоків);

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди для вирощування квітів, фруктів, овочів;

- споруди для утримання домашніх тварин;

- сади, городи;

- майданчики дитячі, відпочинкові;

- господарські майданчики;

- дитячі будинки сімейного типу;

- аптеки;

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари);

- мережі та споруди інженерної інфраструктури (при умові дотримання санітарних норм).

●    ТР – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа), до якої відносяться території вулиць, доріг (у межах червоних ліній).

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- вулиці та дороги в межах червоних ліній;

- тротуари в межах червоних ліній.

Супутні види забудови та іншого використання:

- лінії інженерних мереж в межах червоних ліній;

- декоративне озеленення (газони, квітники).

13. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок (проект) приведені в зведеній таблиці № 2 даної пояснювальної записки, відображають найбільш поширену типову ситуацію і можуть бути уточнені в залежності від конкретних умов.

Остаточно містобудівні умови та обмеження формуються уповноваженим органом містобудування та архітектури в установленому порядку.

В табл. 3  приведені вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта згідно затвердженого Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок  (проект)

- Табл. 2

| 1. | Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах. | - 12 м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | - 40 %; |
| 3. | Максимально допустима щільність населення в межах земельної ділянки | - 80 люд/га; |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | - від житлової забудови до червоних ліній – рекомендується не менше 3 м. - до існуючих будинків та споруд - у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами табл. 6.7, табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2018 |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) | - відсутні. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій; відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | - відстані до інженерних комунікацій - згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1. |

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Замовник, який має наміри здійснити будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (виконавчого комітету міської ради) із заявою згідно форми наведеної в Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду № 103 від 05.07.2011 р. (із змінами № 66 від 25.02.2013 р.).

Вимоги до забудови земельної ділянки для будівельного паспорта (проект)

Табл. 3

| 1. | Граничнодопустима висота будівлі: | Поверховість житлового будинку - не вище 2 пов. (без урахування мансардного поверху). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: | Відстані до житлових будинків рекомендується приймати не менше 3 м. Відступи від червоних ліній вулиць до гаражів рекомендується приймати – не менше 5 м. |
| 3. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж земельної ділянки: | - не менше 1 м від найбільш виступної конструкції будинку (згідно ДБН Б.2.2-12:2018, п. 6.1.41). |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до існуючих будинків та споруд: | - у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами табл. 6.7, табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2018 |
| 5. | Тип огорожі | - без застосування глухих кам’яних стін; - рекомендована висота - не більше 1,8 м; - в місцях проходження інженерних мереж – забезпечити можливість доступу до них. |
| 6. | Відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг) | - до проїзної частини вулиць, проїздів - не менше 5 м |
| 7. | інженерне забезпечення об'єкта будівництва (у разі наявності технічних умов) | Водопостачання, електропостачання, газопостачання - від існуючих мереж села, згідно технічних умов. На першу чергу, на період до будівництва централізованої каналізації, на окремих ділянках садибного будівництва влаштувати септикі (малі локальні КОС), продуктивністю по 0,5-1,0 м3/добу, розміщення яких допускається на відстані не менше 5 м до житлової забудови (ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 6.7). |
| 8. | інші вимоги та обмеження використання земельної ділянки: | Забезпечити заходи інженерної підготовки території: - вертикальне планування з організацією поверхневого стоку. Вимоги щодо архітектурних рішень - нова забудова має відповідати сформованому середовищу у масштабному і архітектурному співвідношенні. Зони обмеження забудови від інженерних мереж - згідно ДБН Б.2.2-12:2018, дод. И.1. Забезпечити благоустрій присадибної ділянки (згідно ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", ст. 26). В зв’язку з тим, що територія с. Сілець знаходиться на підроблюваних територіях родовища кам’яного вугілля, проекти будинків і споруд, які будуються на даних територіях, необхідно розробляти на основі гірничо-геологічного обгрунтування. |

14.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Табл. 4

| №№ п.п. | Показники | Одиниці виміру | Сучасний стан | Пропонується проектом ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія | га | 3,39 | 3,39 |
|  | Територія в межах проекту ДПТ, всього, в тому числі: |  |  |  |
| 1.1 | - ділянки садибної забудови в тому числі: |  | 0,60 | 2,40 |
|  | - відведені ділянки садибної забудови |  | 0,60 | 0,60 |
|  | - проектовані ділянки садибної забудови |  | - | 1,8 |
| 1.5 | - ділянки ОСГ (приватизовані) |  | 0,1055 | - |
| 1.6 | - вулиці, проїзди в червоних лініях |  |  | 0,86 |
| 1.7 | - городи та інші території |  | 2,69 | 0,13 |
| 2. | Населення | осіб | - | 39 |
| 2.1 | Щільність населення | люд./га | - | 22 |
| 3. | Житловий фонд |  |  |  |
| 3.1 | Нове житлове будівництво | буд. | - | 13 |
| 3.2 | Житловий фонд проектованої забудови | тис. м2 заг. площі | - | 4,6-5,9 |
| 3.3 | Середня поверховість житлової забудови | пов. | - | 1-2 |
| 3.4 | Середня житлова забезпеченість | м2/люд. | - | 40-50 |
| 4. | Вулична мережа |  |  |  |
| 4.1 | Протяжність вуличної мережі | км | - | 0,5 |
| 4.2 | Гостьові автостоянки | маш.місць | - | 2 |
| 5. | Інженерне обладнання |  |  |  |
| 5.1 | Водопостачання: водоспоживання, всього | м3/добу | - | 9,2 |
| 5.2 | Каналізація: сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | - | 8,7 |
| 5.3 | Електропостачання: споживання сумарне | кВт | - | 142 |
| 5.4 | Газопостачання: витрати газу | м3/год. | - | 99 |

15. ОРІЄНТОВНІ ОБ’ЄМИ І ВАРТОСТІ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД *

Табл. 5

| №№ п.п. | Назва інженерних мереж і споруд | Одиниці виміру | Кількість | Орієнтовна вартість в цінах 2018 р. (млн. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопостачання - водопровід (внутрішньоквартальна мережа) | км | 0,42 | 0,3 |
| 2. | Каналізація - каналізація самопливна | км | 0,42 | 0,3 |
| 4. | Електропостачання - прокладання ПЛ-0,4 кВ (живлення), зовнішнє освітлення | км | 0,36 | 0,5 |
| 5. | Газопостачання - газопровід середнього тиску | км | 0,38 | 0,1 |
| 6. | Транспортне забезпечення: - будівництво проїзної частини | м2 | 3070 | 3,0 |
|  | Разом |  |  | 4,2* |
|  | Примітка: * - Приведені розрахунки є орієнтовними і підлягають уточненню на стадії проектно-кошторисної документації з врахуванням вихідних даних на проектування. |  |  |  |

16.  ДОДАТКИ