ЗАХОДИ,

передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування – містобудівної документації на місцевому рівні-  детального плану території в районі вулиць Козацька,  Миру та Садова в місті Соснівка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

На виконання вимог статті 16 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" щодо інформування про затвердження документа державного планування на місцевому рівні, з метою здійснення моніторингу наслідків реалізації документа державного планування ( далі – ДДП ) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, намічений комплекс заходів , які повинні реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території.

Охорона повітряного басейну:

Основним джерелом забруднення повітряного басейну є  підприємство вугільної галузі ДВАТ "Шахта "Надія", де відбуваються викиди шахтного газу шахтними вентиляційними установками, а також продукти згорання унаслідок самозаймання вуглевміщуючих порід у териконах.

Навіть після закриття шахт проблеми з емісією шахтного метану залишаються.

Шахтний метан - вибухонебезпечний, високоактивний парниковий газ, його руйнівний вплив на природу в 20 разів перевищує вплив CO2. При попаданні в атмосферу він значно погіршує екологічну обстановку, завдяки своїй здатності створювати парниковий ефект на планеті.

Ці властивості газу вимагають його постійної утилізації та моніторингу стану шахти. Міжнародна увага до проблем зміни клімату та недавня ратифікація Кіотського Протоколу спричинили за собою посилення інтересу до проблеми утилізації шахтного газу. В даний момент у світі існують декілька комерційно випробуваних технологій, які працюють на шахтному і вентиляційному газі. Серед них найбільш розповсюдженим методом, що дозволяє утилізувати шахтний газ і знижувати шкідливі викиди, залишається використання його в двигунах внутрішнього згоряння.

Для цього  потрібно переймати світовий досвід,  технічні і технологічні досягнення та використовувати їх для скорочення викидів в результаті згорання шахтного метану і ефективного виробництва електроенергії.

Потенційним джерелом забруднення повітряного басейну міста є рух автотранспорту. Соснівка розташована поза мережею автодоріг державного значення і рух транзитного транспорту через місто відсутній. Інтенсивність руху автотранспорту по основному доїзду до Соснівки - вул. Львівській  не перевищуватиме 1000 авт/добу.

При очікуваній інтенсивності руху в годину "пік" (10 % від добової) ~ 100 авт./год., в тому числі 40 % вантажного і громадського транспорту в загальному потоці, згідно розділу "Охорона навколишнього середовища" (Київ, 1981 р.) рівень забруднення СО становитиме приблизно 1 мг/м3 при допустимому рівні 3 мг/м3. По житлових вулицях, де інтенсивність руху автотранспорту в місті є значно меншою, рівень забруднення СО не буде перевищувати 1 мг/м3.

Вздовж придорожніх смуг пропонується влаштування спеціального озеленення газостійкими породами дерев, що зменшуватиме забруднення повітря автотранспортом.

Разом з тим, необхідним є впровадження наступних природоохоронних заходів:

    - Покращення стану дорожнього полотна на основних і на примикаючих автошляхах.

    - На СТО проводити контроль справності двигунів внутрішнього згоряння автомобільних засобів.

    - Використовувати взамін нафтопродуктів альтернативні види палива, встановлювати фільтри мокрої очистки.

Охорона водного басейну:

На території міста наявні відкриті водотоки водостічної мережі, для захисту яких  від забруднення генпланом пропонується:

    - догляд за станом існуючої водовідвідної мережі, періодичне розчищення русел водотоків і канав;

    - забезпечення всієї забудови централізованою системою каналізації;

    - реконструкція існуючих КОС глибокої біологічної очистки з використанням нового технологічного обладнання, що відповідатиме сучасним екологічним вимогам;

    - організоване відведення дощових і талих вод з всієї території забудови міста, з очищенням їх перед скидом у водотоки;

    - на територіях гаражних кооперативів та при влаштуванні автостоянок передбачити очищення дощових вод від паливно-мастильних речовин на спеціальних очисних спорудах (бензиномастило-вловлювачах).

Збереження земельних ресурсів, грунтозахист:

Питання захисту грунтів необхідно вирішувати спільно з питанням захисту повітряного та водного басейнів. Для захисту грунтів від забруднення пропонується наступне:

    - охоплення централізованою системою каналізації всієї забудови;

    - облаштування існуючих і нових доріг з твердим покриттям та організованим водовідведенням.

В кварталах індивідуальної забудови та нового будівництва необхідно передбачити комплексний благоустрій території, проїзди та пішохідні доріжки облаштовувати з твердим покриттям. Вздовж водостічних канав пропонується висаджувати зелені насадження спеціального призначення.

При закритті шахти слід передбачати повну рекультивацію і повернення у корисне (господарське) користування земельні площи, що зайняті шахтними відвальними породами.

Автомобільний шум:

Одним із джерел шуму на території міста є автотранспорт. У зв’язку із  розміщенням м. Соснівки поза мережею автодоріг державного значення, рух  транзитного транспорту через місто відсутній. Інтенсивність руху автотранспорту по основному доїзду до Соснівки - вул. Львівській  не перевищуватиме 1000 авт/добу.

Згідно номограми для визначення шумової характеристики транспортних потоків                Lекв, дБА (розробка інституту "Гипроград" у 1984 р. "Рекомендации по разработке раздела противно-шумовых мероприятий в проектно-планировочной документации малих населенных мест" рис. 3, стор.27) при середній швидкості потоку машин 50 км/год, 40 % вантажного та громадського транспорту в потоці та інтенсивності руху в годину "пік" 100 машин (що відповідає 1000 авт/добу), еквівалентний рівень звуку становитиме 65 дБА.

Допустимий еквівалентний рівень шуму на території житлової забудови вдень - 65 дБА (табл. 1, 2 СНиП ІІ-12-77 та дод. № 16 до ДСП, прим.1). Рівень шумового дискомфорту на магістральній вулиці становитиме 1 дБА, а територіальний допустимий розрив - 8 м (рис. 26 СНиП ІІ-12-77), що практично знаходиться в межах  червоних ліній.

Інші джерела шуму на території міста відсутні.

Радіаційне забруднення:

Згідно даних дозиметричної паспортизації населених пунктів України Львівська область не зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Інші джерела радіаційного забруднення на території м. Соснівки відсутні.

Електромагнітні випромінювання:

В м. Соснівці розташована антена стільникового зв’язку на ділянці колишнього овочесховища.

При розміщенні антен зони їх шкідливого випромінювання погоджуються з ОблСЕС і не впливають на прилеглі території.

Пожежогасіння:

Місто Соснівка забезпечується протипожежною охороною (офіційна назва - Окремий пост Державної пожежної охорони в м. Соснівка Червоноградського міського відділу МНС), що знаходиться по вул. Львівській.

Місце розміщення даного об’єкту повністю охоплює 3-кілометровим радіусом по дорогах загального користування Соснівку.

Дана пожежна частина обслуговує місто, шахту "Надія", а також найближчі села Сілець, Межиріччя. На даному пості знаходиться пождепо, де розміщується на 1 пожежний автомобіль.

Найближчі пожежні частини розташовані в містах Червоноград і Великі Мости.

Враховуючи наявну кількість мешканців міста кількість автомобілів необхідно збільшити до 3-х, виходячи розрахунку: 1 пожежна автомашина на 4 тис. населення (згідно ДБН).

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється з пожежних гідрантів, встановлених на водопровідній мережі міста. Витрати на зовнішнє пожежогасіння – не менше 15 л/сек. Мінімальний вільний напір в водопровідній мережі при пожежогасінні повинен бути не менше 15 м на рівні поверхні землі.

Спеціально облаштована пожежна водойма є на території шахти "Надія". Пропонується використання також існуючих водойм біля лікарні та на ділянці Соснівського лісництва.

В перспективі, при формуванні вулично-дорожньої мережі на територіях садівничих товариств довжина тупікових проїздів повинна бути не більше 150 м. Проїзна частина тупікових проїздів повинна закінчуватися кільцевими об’їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м або майданчиками для розвороту розмірами  12 м × 12 м кожна  (згідно ДБН 360-92**, п. 3.22).

Об'єкти та місця утилізації побутових відходів:

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів.

Проектним рішенням передбачається ряд першочергових заходів щодо поліпшення роботи системи санітарного очищення території населеного пункту:

- розмістити в населеному пункті групи сміттєзбірників для поетапного запровадження збирання твердих побутових відходів (відповідно до максимальних радіусів розміщення);

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 16 кв.м. кожен;

- на території населеного пункту проектними рішеннями передбачено розміщення двох спеціальних майданчиків для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання відходів(схема розміщення наведена в додатку);

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні мати відповідне спец обладнання та бути герметичними до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Одночасно пропонується розробити спеціалізовану схему санітарного очищення території населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення умов для попереднього  сортування ТПВ, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат.

Попередньо проектним рішенням запропоновано місця розміщення на території населеного пункту майданчиків для сміттєзбірників відповідно до максимальних радіусів розміщення (в графічному вигляді наведено в додатках).

Додатково запропоновано маршрут руху сміттєвозів, відповідно до запроектованої вулично-дорожньої мережі (в графічному вигляді наведено в додатках).

Відходи сміттєвозами транспортуватимуться до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Забудова міста повністю охоплена плановою санітарною очисткою, що проводиться комунальним підприємством "Соснівкажитлокомунсервіс", яке використовує для вивозу сміття 2 сміттєвози.

Згідно вихідних даних обсяг накопичення сміття по місту складає 15 386 м3/рік, в тому числі від підприємств – 1 463 м3/рік.

Тверді побутові та промислові відходи вивозяться та переробляються на новому підприємстві промислової переробки твердих побутових відходів в м. Червонограді.

Згідно ДБН-360-92* норма накопичення побутового сміття для населення приймається 280-300 кг на людину і складатиме:

11,5 × 0,3 = 3,45 тис тонн/рік,  або 17,25 тис. м3/рік.

Для об’єктів виробництва (в межах міста) приймається приблизно 3 тис. м3/рік. Разом орієнтовно 20,25 тис. м3/рік.

► Загалом необхідно проводити постійний моніторінг довкілля, виконувати лабораторні дослідження щодо наявності шкідливих речовин у грунтах, повітряному та водному басейні, а також своєчасне вживати заходи щодо покращення навколишнього середовища та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Моніторинг впливів реалізації ДДП реалізується шляхом аналізу річних звітів вищезазначеної моніторингової групи .

Перший заступник міського голови                                                      Дмитро БАЛКО

Начальник управління містобудування та

архітектури Червоноградської міської ради                                        Олег ГУРСЬКИЙ